泸州市锦阳保安服务有限公司

2023年保安秋、冬季服装及安保器材采购

补遗1号

各潜在供应商:

泸州市锦阳保安服务有限公司2023年秋、冬季服装及安保器材采购补遗内容如下：

- 本次采购最高限价调整为73180元，大写:柒万叁仟壹佰捌拾元整；

- 询价保证金调整为700元，大写:柒佰元整。补遗书发布前已缴纳本项目询价保证金的供应商不再重复缴纳，缴纳凭证按有效缴纳凭证处理；

- 第三章 项目技术、服务及商务要求变更如下：

| 2023年保安秋、冬季服装和安保器材明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术参数 | 内容要求说明 | 单位 | 数量 | 最高单价（元） | 最高总价（元） |
| 1 | 保安服秋装 | 1.面料规格：聚酯纤维80%，棉纤维20%，甲醛≤300mg/kg, pH值4.0-9.0。 2.面料的特性：高强度、高耐磨性、吸湿排汗、 速干、四面弹、不变形、穿着舒适；面料：棉类混纺； 3.颜色：黑色； 4.特点：防污去污，速干，防辐射，保暖，透气，耐磨，防静电，防紫外线，防酸碱，吸湿排汗。 | 上衣+长裤 | 套 | 280 | 155 | 43400 |
| 2 | 保安鞋（秋） | 1.产品类别：作训鞋； 2.款式：高帮，单鞋， 3.做工：车缝线； 4.颜色：黑色； 5.尺码：34-45； 6.穿着方式：前系带； 7.材质：鞋面为耐磨帆布，鞋底为橡胶，鞋头为橡胶包头。 8.特点：透气性、透湿性达到国家一级标准；具有较好的防臭功能防水，耐磨，防滑,织物不发霉、不腐烂、不怕虫蛀；防滑底纹，结实耐用、抓地力强.防滑耐磨橡胶大底，防滑，透气，耐磨，抗震，面料布质耐用，抗撕裂，轻便灵活等。 |  | 双 | 90 | 85 | 7650 |
| 3 | 保安帽子 | 1.品名：作训帽； 2.型号：56-60； 3.材质：涤棉混纺； 4.特点：帽子采用圆顶帽结构，帽子前绣有帽徽，透气美观。整体轻便透气，透气吸汗，速干防风，不紧绷，不轻易滑落。 |  | 顶 | 200 | 15 | 3000 |
| 4 | 保安腰带 | 1.名称：外腰带； 2.颜色：黑色； 3.材质：带体采用涤纶长丝织造，拉伸断裂强度极高；带头采用全新塑料制成； 4.带体和带头结合时可实现一拉到位，并可均匀调整系紧度. |  | 条 | 80 | 21 | 1680 |
| 5 | 定制标牌标识 | 1.品名：标志牌， 2.款式：6件套， 3.材质：涤纶低弹丝电脑织绣片， 4.做工：提花； 5.结构：软胸徽为三层复合结构；面层为涤纶低弹丝电脑织绣片，底层为锦丝搭扣带勾面），两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合。 其中：1.胸前标牌定制保安员的职务名称（如：大队长、副大队长、中队长等）；2.背标定制为锦阳保安 |  | 套 | 200 | 30 | 6000 |
| 6 | 防暴头盔 | 1.品名：头盔； 2.型号：勤务盔； 3.颜色：警蓝色； 4.材质：壳体使用工程塑料制作，緩冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用 PC 材料制作且经防雾处理。 5.重量：≤1.65kg。 6.面罩：带； 7.面罩透光率≥86.4%； 8.面罩的光畸变量最大量≤3’； 9.面罩具有防雾性能。 10.佩戴装置：头盔系带宽度≥20MM，系带强度试验后系带伸长量≤25mm。 11.护颈：护颈应使用软质材料制作，应为可拆卸式，与壳体连接可靠。 12.阻燃性能：壳体外表面续燃时间≤5.8s。 13.抗撞击防护性能：能承受对面罩 4.9J 动能的冲击。 14.吸收碰撞能量性能：能承受 49J 能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力应小于 4900N，且壳体不破裂。 15.耐穿透性能：能承受 88.2J 能量的穿刺。 16.防渗漏性能：头盔能承受试验液从各方向向头盔实验区喷洒，试验头模不被实验液染色；面罩在闭合后，与壳体接合部位有防液体流入功能。 17.头盔面罩经高温（55℃±2℃ 4H）、低温（-20℃±2℃ 4H）、雨淋（常温、处理 1H 后放置 5min）预处理，佩戴于相应的头型上，用49J 的能量冲击，冲击时传递到试 验头模上的力应＜4900N，且壳体无破裂，面罩与试验头模的鼻子未接触且能正常开合，可翻转固定。 18.特点：抗冲击力强，坚固耐用。外观：由壳体、缓冲层，衬垫、面罩、佩戴装置(系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统)、护颈组成。 |  | 顶 | 10 | 165 | 1650 |
| 7 | 防爆盾牌 | 1.检测依据：《GA 422-2008 防暴盾牌》 2.PC防暴盾牌的盾体采用3.6mm厚PC板制成，背面有握把和臂带。 3.外观：盾牌表面光滑，无可视的凹坑、凸起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷。盾牌外露金属结构件无锈蚀。 4.握把：握把便于握持、手感舒适、无毛刺、尖角等缺陷。 5.防护面积：0.45㎡ 6.盾牌宽度：500mm 7.质量：≤2.19kg 8.握把连接强度：在握把与盾体之间施加500N的拉力，保持1min，握把不出现断裂、松动或脱落 9.臂带连接强度：臂带与盾体间均匀施加500N的拉力，保持1min，握把不出现断裂、松动或脱落 10.透光率：≥87.5% 11.耐冲击强度：盾牌的盾体可以承受147J动能的冲击，冲击后盾体受力点不能出现穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂 12.耐穿刺性能：盾牌的盾体可以承受147J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点不应有大于6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现破裂 13.耐击打强度：击打线速度为18 m／s±0.3 m／s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不应该破碎或出现大于50mm裂纹 14.低温耐击打强度：防暴盾牌经低温处理（-30℃±2℃，4h）后5in内进行耐击打强度试验，试验结果符合耐击打强度试验要求。 15.高温耐击打强度：防暴盾牌经高温处理（55℃±2℃，4h）后5in内进行耐击打强度试验，3试验结果符合耐击打强度试验要求。 |  | 块 | 10 | 185 | 1850 |
| 8 | 防爆钢叉 | 1.品名：腰叉； 2.结构：由叉头、叉头锁紧机构、叉杆、叉杆紧锁机构及手柄等组成。 3.杆体材质：叉体为不锈钢，叉柄为高强度 ABS。 4.尺寸：伸展长度：≥2m；收缩长度：≤1.25m ； 5.重量：≤1.71kg。 6.特点：产品叉头锁紧后，不易自由脱落。 产品的收缩携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间应小于或者等于 10s。 7.结构：由叉头、叉头锁紧机构、叉杆、叉杆紧锁机构及手柄等组成。 8.杆体材质：叉体为不锈钢，叉柄为高强度 ABS。 9.特点：产品叉头锁紧后， 不易自由脱落。 产品的收缩携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间应小于或者等于 10s。 |  | 把 | 10 | 180 | 1800 |
| 9 | 防刺背心 | 1、防刺结构：3.5mm厚泡沫板+2层聚乙烯布+2.0mm厚铝板+2层聚乙烯布+3.5mm厚泡沫板。 2、防护面积：≥0.32㎡； 3、抗静水压性能：5级，重量≤2.8kg 4、密封性能：防刺层有黑色并且密封不透光的保护套。 5、温度适应:-20℃~55℃（用标准试验刀具加配重组成落体达2.4kg，以24J±0.5J撞击能量，按0°、45°刺入角有效穿刺防刺服，刀尖不允许穿透防刺服） 6、执行标准：《GA68-2019警用防刺服》A类金属材质警用防刺服》。 |  | 件 | 10 | 180 | 1800 |
| 10 | 防割手套 | 品名：防割手套， 材质：本产品采用不锈钢微丝与涤纶高强与高弹化学纤维编织而定。 具有超常的耐割、耐磨、防静电和常规手套柔软易洗等特点， 使用说明如下： 1．戴上手套可以减轻匕首、三棱刮刀、玻璃、石块等锐器的切割伤害； 2．本手套可用常规洗涤方式清洗，不用时应存放于干燥通风洁净处； 3．凡受到利器切割造成手套破损，不能再继续使用； 4．本产品应在小于100℃温度下使用，更不可与明火接触； 5．手套材质为准。 通过国际权威 CE 认证CE 。 |  | 双 | 10 | 45 | 450 |
| 11 | 反光背心 | 1.品名：反光背心； 2.尺寸：均码； 3.材质：网布； 4.反光材料：高亮反光条； 5.颜色：藏青色； 6.其他：缝纫线颜色:与缝合部位的基底材料或反光材料颜色相匹配；尼龙搭扣颜色:与基底材料相匹配。 7.特点：优质精选面料，穿着舒适，耐磨耐穿，清爽透气。 |  | 件 | 40 | 20 | 800 |
| 12 | 雨衣 | 1.品名：雨衣； 2.款式：分体式； 3.颜色：黑色带反光条； 4.雨衣材质：春亚纺面料，100丝PVC涂层； 5.反光条材质：高亮反光条； 6.厚度：双层雨衣， 7.防水系数：超强防水； 8.特点：防水性能好，耐撕扯.不易老化。 |  | 件 | 40 | 40 | 1600 |
| 13 | 锥形桶 | 1.品名：路锥； 2.高度：65cm； 3.颜色：反光套红白相间； 4.材质：橡胶； 5.特点：弹性强，更耐用。 |  | 个 | 40 | 10 | 400 |
| 14 | 警戒线（一次性） | 1.品名：警戒线； 2.材质：合成料， 3.材质升级，厚实耐用，韧性好，多种颜色相见，色彩鲜艳，印字清晰，轻微弹力，不容易拉断，使用方便。 |  | 条 | 100 | 8 | 800 |
| 15 | 警戒线（多次使用） | 1.盒装警示带； 2.宽度：3.5cm ; 3.材质：外盒ABS，涤纶布； 4.颜色：红白； 5.特点：可反复使用，不易损坏，塑料转盘，盘式收纳，可重复使用。 4、厚度：≥0.2mm。 5、宽度：≥40mm。 |  | 条 | 10 | 30 | 300 |
| 合计73180元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |

- 第四章  四、分项报价表更正如下：

| 2023年保安秋、冬季服装和安保器材明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术参数 | 内容要求说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 保安服秋装 | 1.面料规格：聚酯纤维80%，棉纤维20%，甲醛≤300mg/kg, pH值4.0-9.0。 2.面料的特性：高强度、高耐磨性、吸湿排汗、 速干、四面弹、不变形、穿着舒适；面料：棉类混纺； 3.颜色：黑色； 4.特点：防污去污，速干，防辐射，保暖，透气，耐磨，防静电，防紫外线，防酸碱，吸湿排汗。 | 上衣+长裤 | 套 | 280 |  |  |
| 2 | 保安鞋（秋） | 1.产品类别：作训鞋； 2.款式：高帮，单鞋， 3.做工：车缝线； 4.颜色：黑色； 5.尺码：34-45； 6.穿着方式：前系带； 7.材质：鞋面为耐磨帆布，鞋底为橡胶，鞋头为橡胶包头。 8.特点：透气性、透湿性达到国家一级标准；具有较好的防臭功能防水，耐磨，防滑,织物不发霉、不腐烂、不怕虫蛀；防滑底纹，结实耐用、抓地力强.防滑耐磨橡胶大底，防滑，透气，耐磨，抗震，面料布质耐用，抗撕裂，轻便灵活等。 |  | 双 | 90 |  |  |
| 3 | 保安帽子 | 1.品名：作训帽； 2.型号：56-60； 3.材质：涤棉混纺； 4.特点：帽子采用圆顶帽结构，帽子前绣有帽徽，透气美观。整体轻便透气，透气吸汗，速干防风，不紧绷，不轻易滑落。 |  | 顶 | 200 |  |  |
| 4 | 保安腰带 | 1.名称：外腰带； 2.颜色：黑色； 3.材质：带体采用涤纶长丝织造，拉伸断裂强度极高；带头采用全新塑料制成； 4.带体和带头结合时可实现一拉到位，并可均匀调整系紧度. |  | 条 | 80 |  |  |
| 5 | 定制标牌标识 | 1.品名：标志牌， 2.款式：6件套， 3.材质：涤纶低弹丝电脑织绣片， 4.做工：提花； 5.结构：软胸徽为三层复合结构；面层为涤纶低弹丝电脑织绣片，底层为锦丝搭扣带勾面），两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合。 其中：1.胸前标牌定制保安员的职务名称（如：大队长、副大队长、中队长等）；2.背标定制为锦阳保安 |  | 套 | 200 |  |  |
| 6 | 防暴头盔 | 1.品名：头盔； 2.型号：勤务盔； 3.颜色：警蓝色； 4.材质：壳体使用工程塑料制作，緩冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用 PC 材料制作且经防雾处理。 5.重量：≤1.65kg。 6.面罩：带； 7.面罩透光率≥86.4%； 8.面罩的光畸变量最大量≤3’； 9.面罩具有防雾性能。 10.佩戴装置：头盔系带宽度≥20MM，系带强度试验后系带伸长量≤25mm。 11.护颈：护颈应使用软质材料制作，应为可拆卸式，与壳体连接可靠。 12.阻燃性能：壳体外表面续燃时间≤5.8s。 13.抗撞击防护性能：能承受对面罩 4.9J 动能的冲击。 14.吸收碰撞能量性能：能承受 49J 能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力应小于 4900N，且壳体不破裂。 15.耐穿透性能：能承受 88.2J 能量的穿刺。 16.防渗漏性能：头盔能承受试验液从各方向向头盔实验区喷洒，试验头模不被实验液染色；面罩在闭合后，与壳体接合部位有防液体流入功能。 17.头盔面罩经高温（55℃±2℃ 4H）、低温（-20℃±2℃ 4H）、雨淋（常温、处理 1H 后放置 5min）预处理，佩戴于相应的头型上，用49J 的能量冲击，冲击时传递到试 验头模上的力应＜4900N，且壳体无破裂，面罩与试验头模的鼻子未接触且能正常开合，可翻转固定。 18.特点：抗冲击力强，坚固耐用。外观：由壳体、缓冲层，衬垫、面罩、佩戴装置(系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统)、护颈组成。 |  | 顶 | 10 |  |  |
| 7 | 防爆盾牌 | 1.检测依据：《GA 422-2008 防暴盾牌》 2.PC防暴盾牌的盾体采用3.6mm厚PC板制成，背面有握把和臂带。 3.外观：盾牌表面光滑，无可视的凹坑、凸起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷。盾牌外露金属结构件无锈蚀。 4.握把：握把便于握持、手感舒适、无毛刺、尖角等缺陷。 5.防护面积：0.45㎡ 6.盾牌宽度：500mm 7.质量：≤2.19kg 8.握把连接强度：在握把与盾体之间施加500N的拉力，保持1min，握把不出现断裂、松动或脱落 9.臂带连接强度：臂带与盾体间均匀施加500N的拉力，保持1min，握把不出现断裂、松动或脱落 10.透光率：≥87.5% 11.耐冲击强度：盾牌的盾体可以承受147J动能的冲击，冲击后盾体受力点不能出现穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂 12.耐穿刺性能：盾牌的盾体可以承受147J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点不应有大于6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现破裂 13.耐击打强度：击打线速度为18 m／s±0.3 m／s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不应该破碎或出现大于50mm裂纹 14.低温耐击打强度：防暴盾牌经低温处理（-30℃±2℃，4h）后5in内进行耐击打强度试验，试验结果符合耐击打强度试验要求。 15.高温耐击打强度：防暴盾牌经高温处理（55℃±2℃，4h）后5in内进行耐击打强度试验，3试验结果符合耐击打强度试验要求。 |  | 块 | 10 |  |  |
| 8 | 防爆钢叉 | 1.品名：腰叉； 2.结构：由叉头、叉头锁紧机构、叉杆、叉杆紧锁机构及手柄等组成。 3.杆体材质：叉体为不锈钢，叉柄为高强度 ABS。 4.尺寸：伸展长度：≥2m；收缩长度：≤1.25m ； 5.重量：≤1.71kg。 6.特点：产品叉头锁紧后，不易自由脱落。 产品的收缩携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间应小于或者等于 10s。 7.结构：由叉头、叉头锁紧机构、叉杆、叉杆紧锁机构及手柄等组成。 8.杆体材质：叉体为不锈钢，叉柄为高强度 ABS。 9.特点：产品叉头锁紧后， 不易自由脱落。 产品的收缩携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间应小于或者等于 10s。 |  | 把 | 10 |  |  |
| 9 | 防刺背心 | 1、防刺结构：3.5mm厚泡沫板+2层聚乙烯布+2.0mm厚铝板+2层聚乙烯布+3.5mm厚泡沫板。 2、防护面积：≥0.32㎡； 3、抗静水压性能：5级，重量≤2.8kg 4、密封性能：防刺层有黑色并且密封不透光的保护套。 5、温度适应:-20℃~55℃（用标准试验刀具加配重组成落体达2.4kg，以24J±0.5J撞击能量，按0°、45°刺入角有效穿刺防刺服，刀尖不允许穿透防刺服） 6、执行标准：《GA68-2019警用防刺服》A类金属材质警用防刺服》。 |  | 件 | 10 |  |  |
| 10 | 防割手套 | 品名：防割手套， 材质：本产品采用不锈钢微丝与涤纶高强与高弹化学纤维编织而定。 具有超常的耐割、耐磨、防静电和常规手套柔软易洗等特点， 使用说明如下： 1．戴上手套可以减轻匕首、三棱刮刀、玻璃、石块等锐器的切割伤害； 2．本手套可用常规洗涤方式清洗，不用时应存放于干燥通风洁净处； 3．凡受到利器切割造成手套破损，不能再继续使用； 4．本产品应在小于100℃温度下使用，更不可与明火接触； 5．手套材质为准。 通过国际权威 CE 认证CE 。 |  | 双 | 10 |  |  |
| 11 | 反光背心 | 1.品名：反光背心； 2.尺寸：均码； 3.材质：网布； 4.反光材料：高亮反光条； 5.颜色：藏青色； 6.其他：缝纫线颜色:与缝合部位的基底材料或反光材料颜色相匹配；尼龙搭扣颜色:与基底材料相匹配。 7.特点：优质精选面料，穿着舒适，耐磨耐穿，清爽透气。 |  | 件 | 40 |  |  |
| 12 | 雨衣 | 1.品名：雨衣； 2.款式：长风衣款； 3.颜色：黑色带反光条； 4.雨衣材质：PVC涂层； 5.反光条材质：高亮反光条 6.厚度：单层； 7.防水系数：超强防水； 8.特点：防水性能好，耐撕扯.不易老化 |  | 件 | 40 |  |  |
| 13 | 锥形桶 | 1.品名：路锥； 2.高度：65cm； 3.颜色：反光套红白相间； 4.材质：橡胶； 5.特点：弹性强，更耐用。 |  | 个 | 40 |  |  |
| 14 | 警戒线（一次性） | 1.品名：警戒线； 2.材质：合成料， 3.材质升级，厚实耐用，韧性好，多种颜色相见，色彩鲜艳，印字清晰，轻微弹力，不容易拉断，使用方便。 |  | 条 | 100 |  |  |
| 15 | 警戒线（多次使用） | 1.盒装警示带； 2.宽度：3.5cm ; 3.材质：外盒ABS，涤纶布； 4.颜色：红白； 5.特点：可反复使用，不易损坏，塑料转盘，盘式收纳，可重复使用。 4、厚度：≥0.2mm。 5、宽度：≥40mm。 |  | 条 | 10 |  |  |
| 合计 元 （含税，税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |

5.递交响应文件截止时间变更为：2023年10月30日10:00（北京时间）。

- 其余内容不变

- 泸州市锦阳保安服务有限公司

- 2023年10月25日